实验1 -- 多路选择器与CPU辅助模块设计实验报告

——数字逻辑实验输出模块扩展一

| 姓名： | 林逸竹 |  | 学号： | 3160104229 |  |  | 专业： | 计算机科学与技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称： |  | 计算机组成与设计实验 |  |  | 同组学生姓名： | 无 |  |  |  |
| 实验时间： |  | 2018-3-5 | 实验地点： |  | 紫金港东4-509 |  | 指导老师： |  | 施青松，黎金洪 |  |

一、实验目的和要求

1.熟练掌握EDA开发工具和开发流程

2.复习数字逻辑设计实现方法

3.扩展优化逻辑实验基本模块

4.优化计算机系统实现的辅助模块

5.了解计算机硬件系统构成的最基本元件模块

二、实验内容和原理

2.1 实验任务

1. 整理设计逻辑实验输出模块

多路选择器、基本算术逻辑运算模块等

2. 整理逻辑实验输出的辅助模块

消除机械抖动模块、通用分频模块

3. 设计存储器IP模块

32位ROM、32位RAM

4. 设计CPU调试测试显示通道模块

在逻辑实验Framework基础上重建

2.2 多路器及算术函数、逻辑函数、位扩展

本课程将用到的多路选择器：

2选1：5位，32位，8位

4选1：5位，32位

8选1：8位，32位

2.3 八数据通路模块

功能：多路信号显示选择控制

用于CPU等各类信号的调试和测试

由1个或多个8选1选择器构成

2.4 通用分频模块优化

功能：用于计算机组成实验辅助模块 -> 32位计数分频输出

2.5 只读存储器IP核优化及随机存储器IP核优化

只读存储器基本功能：用于CPU应用的代码存储器

容量：1024×32bit

使用FPGA内部存储器实现 –> Block Memory Generator/ Distributed Memory Generator

随机存储器基本功能：用于CPU应用的数据或代码存储器

容量：1024×32bit

用FPGA内部存储器实现 -> Block Memory Generator

Figure 1 Block Memory时序

三、主要仪器设备

3.1 实验设备

1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统

2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统

3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具

3.2 材料

无

四、实验实现方法、步骤与调试

4.1 OExp01-Element

设计、整理和优化逻辑课实验输出基本逻辑模块

4.1.1 MUX2T1

Notes：2T1选择器代码基本相同，以MUX2T1_32为例并进行仿真测试。

代码如下：

module MUX2T1_32(input[31:0]I0, input[31:0]I1, input s, output[31:0]o ); assign o = s?I1:I0; ////32位2选一,I0、I1对应选择通道0、1 endmodule

测试代码如下：

module MUX2T1_32_Test; // Inputs reg [31:0] I0; reg [31:0] I1; reg s; // Outputs wire [31:0] o; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) MUX2T1_32 uut ( .I0(I0), .I1(I1), .s(s), .o(o) ); initial begin // Initialize Inputs I0 = 32'hAAAAAAAA; I1 = 32'hBBBBBBBB; s = 0; #100; s = 1; end endmodule

测试结果如图：

4.1.2 MUX4T1

Notes：4T1选择器代码基本相同，以MUX4T1_32为例并进行仿真测试。

代码如下：

module MUX4T1_32(input [1:0]s, input [31:0]I0, input [31:0]I1, input [31:0]I2, input [31:0]I3, output reg[31:0]o ); always@* //32位4选一,I0、I1、I2、I3对应选择通道0、1、2、3 case(s) 2'b00: o<=I0; 2'b01: o<=I1; 2'b10: o<=I2; 2'b11: o<=I3; endcase endmodule

测试代码如下：

module MUX4T1_32_Test; // Inputs reg [1:0] s; reg [31:0] I0; reg [31:0] I1; reg [31:0] I2; reg [31:0] I3; // Outputs wire [31:0] o; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) MUX4T1_32 uut ( .s(s), .I0(I0), .I1(I1), .I2(I2), .I3(I3), .o(o) ); initial begin // Initialize Inputs s = 0; I0 = 0; I1 = 1; I2 = 2; I3 = 3; #100; s = 1; #100; s = 2; #100; s = 3; #100; s = 0; end endmodule

测试结果如图：

4.1.3 MUX8T1

Notes：8T1选择器代码基本相同，以MUX8T1_32为例并进行仿真测试。

代码如下：

module MUX8T1_32(input [2:0]s, input [31:0]I0, input [31:0]I1, input [31:0]I2, input [31:0]I3, input [31:0]I4, input [31:0]I5, input [31:0]I6, input [31:0]I7, output reg[31:0]o ); always@* //32位8选一,I0、I1、I2、……对应选择通道0、1、2、…… case(s) 3'b000: o<=I0; 3'b001: o<=I1; 3'b010: o<=I2; 3'b011: o<=I3; 3'b100: o<=I4; 3'b101: o<=I5; 3'b110: o<=I6; 3'b111: o<=I7; endcase endmodule

测试代码如下：

module MUX8T1_32_Test; // Inputs reg [2:0] s; reg [31:0] I0; reg [31:0] I1; reg [31:0] I2; reg [31:0] I3; reg [31:0] I4; reg [31:0] I5; reg [31:0] I6; reg [31:0] I7; // Outputs wire [31:0] o; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) MUX8T1_32 uut ( .s(s), .I0(I0), .I1(I1), .I2(I2), .I3(I3), .I4(I4), .I5(I5), .I6(I6), .I7(I7), .o(o) ); initial begin // Initialize Inputs s = 0; I0 = 0; I1 = 1; I2 = 2; I3 = 3; I4 = 4; I5 = 5; I6 = 6; I7 = 7; #100; s = 1; #100; s = 2; #100; s = 3; #100; s = 4; #100; s = 5; #100; s = 6; #100; s = 7; end endmodule

测试结果如图：

4.1.4 32位加法器add32(无进位)

代码如下：

module add_32(input [31:0] a, input [31:0] b, output [31:0]c ); assign c = a + b; //无进位 endmodule

测试代码如下：

module add_32_Test; // Inputs reg [31:0] a; reg [31:0] b; // Outputs wire [31:0] c; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) add_32 uut ( .a(a), .b(b), .c(c) ); initial begin // Initialize Inputs a = 1; b = 0; #100; a = 32'hFFFFFFFF; b = 1; #100; end endmodule

测试结果：

4.1.5 32位加减器 ADC

代码如下：

module ADC32(input [31:0] A, //带进位的32位加减器，考虑无符号数兼容。在设计ALU的slt指令上有区别 input [31:0] B, input C0, //最低进位输入 output [31:0] S, output Co //修改逻辑符号，将进位分开 ); wire B_Notation = C0 ^ 1'b0; assign {Co, S} = B_Notation? A + B : A - B; endmodule

测试代码如下：

module ADC32_test; // Inputs reg [31:0] A; reg [31:0] B; reg C0; // Outputs wire [31:0] S; wire Co; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) ADC32 uut ( .A(A), .B(B), .C0(C0), .S(S), .Co(Co) ); initial begin // Initialize Inputs A = 0; B = 0; C0 = 0; #100; C0 = 1; A = 32'hFFFFFFFF; #100; A = 0; B = 32'hFFFFFFFF; #100; A = 1; B = 1; C0 = 0; end endmodule

测试结果：

4.1.6 与运算

代码如下：

module and32(input [31:0] A, input [31:0] B, output [31:0] res ); assign res = A & B; //32位与 endmodule

测试代码如下：

module and32_test; // Inputs reg [31:0] A; reg [31:0] B; // Outputs wire [31:0] res; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) and32 uut ( .A(A), .B(B), .res(res) ); initial begin // Initialize Inputs A = 32'hFFFFFFFF; B = 32'hFFFFFFFF; #100; A = 32'b0; B = 32'hFFFFFFFF; #100; A = 32'hFFFFFFFF; B = 32'b0; #100; A = 32'b0; B = 32'b0; // Add stimulus here end endmodule

测试结果：

4.1.7 或运算

代码如下：

module or32(input [31:0] A, input [31:0] B, output [31:0] res ); assign res = A ¦ B; //32位数或 endmodule

测试代码如下：

module or_Test; // Inputs reg [31:0] A; reg [31:0] B; // Outputs wire [31:0] res; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) or32 uut ( .A(A), .B(B), .res(res) ); initial begin // Initialize Inputs A = 32'hFFFFFFFF; B = 32'hFFFFFFFF; #100; A = 32'b0; B = 32'hFFFFFFFF; #100; A = 32'hFFFFFFFF; B = 32'b0; #100; A = 32'b0; B = 32'b0; end endmodule

测试结果：

4.1.8 或非运算

代码如下：

module nor32(input [31:0] A, input [31:0] B, output [31:0] res ); assign res = ~(A¦B); //32位或非 endmodule

测试代码如下：

module nor_Test; // Inputs reg [31:0] A; reg [31:0] B; // Outputs wire [31:0] res; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) nor32 uut ( .A(A), .B(B), .res(res) ); initial begin // Initialize Inputs A = 32'hFFFFFFFF; B = 32'hFFFFFFFF; #100; A = 32'b0; B = 32'hFFFFFFFF; #100; A = 32'hFFFFFFFF; B = 32'b0; #100; A = 32'b0; B = 32'b0; end endmodule

测试结果：

4.1.9 异或运算

代码如下：

module xor32(input [31:0] A, input [31:0] B, output [31:0] res ); assign res = A ^ B; //32位或 endmodule

测试代码如下：

module xor_Test; // Inputs reg [31:0] A; reg [31:0] B; // Outputs wire [31:0] res; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) xor32 uut ( .A(A), .B(B), .res(res) ); initial begin // Initialize Inputs A = 32'hFFFFFFFF; B = 32'hFFFFFFFF; #100; A = 32'b0; B = 32'hFFFFFFFF; #100; A = 32'hFFFFFFFF; B = 32'b0; #100; A = 32'b0; B = 32'b0; end endmodule

测试结果：

4.1.10 位或运算

代码如下：

module or_bit_32(input [31:0] A, output o ); assign o = ~(¦A); //32位数“位或”输出（32位数=0，输出o=1） endmodule

测试代码如下：

module or_bit_32_Test; // Inputs reg [31:0] A; // Outputs wire o; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) or_bit_32 uut ( .A(A), .o(o) ); initial begin // Initialize Inputs A = 0; #100; A = 1; #100; A = 32'hFFFFFFFF; end endmodule

测试结果：

4.1.11 右移

代码如下：

module srl32(input [31:0] A, input [31:0] B, output [31:0] res ); assign res = B>>A[4:0]; //32位数右移。移动位数为A的后五位 endmodule

测试代码如下：

module srl32_Test; // Inputs reg [31:0] A; reg [31:0] B; // Outputs wire [31:0] res; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) srl32 uut ( .A(A), .B(B), .res(res) ); initial begin // Initialize Inputs A = 0; B = 32'h80000000; #100; A = 1; #100; A = 2; #100; A = 32'h0000001F; #100; A = 32'h0000011F; end endmodule

测试结果：

4.1.12 符号位扩展

代码如下：

module Ext_32(input [15:0] imm_16, output[31:0] Imm_32 ); assign Imm_32 = {{16{imm_16[15]}},imm_16} ; //扩展为32位符号数 endmodule

测试代码如下：

module Ext_32_Test; // Inputs reg [15:0] imm_16; // Outputs wire [31:0] Imm_32; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) Ext_32 uut ( .imm_16(imm_16), .Imm_32(Imm_32) ); initial begin // Initialize Inputs imm_16 = 16'hFFFF; #20; imm_16 = 16'h7FFF; #20; imm_16 = 16'h8000; end endmodule

测试结果：

4.2 OExp01-MUX

功能：多路信号显示选择控制。

代码如下：

module Multi_8CH32( input clk, input rst, input EN, input [2:0] Test, input [63:0] point_in, input [63:0] blink_in, input [31:0] Data0, input [31:0] Test_data1, input [31:0] Test_data2, input [31:0] Test_data3, input [31:0] Test_data4, input [31:0] Test_data5, input [31:0] Test_data6, input [31:0] Test_data7, output [7:0] point_out, output [7:0] blink_out, output [31:0] Disp_num ); reg [31:0] disp_data= 32'hAA5555AA; reg [7:0] cpu_blink = 8'b11111111, cpu_point = 8'b00000000; MUX8T1_32 MUX1_DispData( .I0(disp_data), .I1(Test_data1), .I2(Test_data2), .I3(Test_data3), .I4(Test_data4), .I5(Test_data5), .I6(Test_data6), .I7(Test_data7), .S(Test), .O(Disp_num) ); MUX8T1_8 MUX2_Blink( .I0(cpu_blink), .I1(blink_in[15:8]), .I2(blink_in[23:16]), .I3(blink_in[31:24]), .I4(blink_in[39:32]), .I5(blink_in[47:40]), .I6(blink_in[55:48]), .I7(blink_in[63:56]), .S(Test), .O(blink_out) ); MUX8T1_8 MUX3_Point(.I0(cpu_point), .I1(point_in[15:8]), .I2(point_in[23:16]), .I3(point_in[31:24]), .I4(point_in[39:32]), .I5(point_in[47:40]), .I6(point_in[55:48]), .I7(point_in[63:56]), .S(Test), .O(point_out) ); always @(posedge clk) begin if (EN) begin disp_data <= Data0; cpu_blink<=blink_in[7:0]; cpu_point<=point_in[7:0]; end else begin disp_data <= Disp_num; cpu_blink<=cpu_blink; cpu_point<=cpu_point; end end endmodule

时钟代码如下：

module clk_div(clk, rst, SW2, clkdiv, Clk_CPU); input clk; input rst; input SW2; output reg [31:0] clkdiv; output Clk_CPU; always @ (posedge clk or posedge rst) begin if (rst) clkdiv <= 0; else clkdiv <= clkdiv + 1'b1; end assign Clk_CPU=(SW2)?clkdiv[24]:clkdiv[2]; endmodule

五、实验结果与分析

完成逻辑实验输出各个小模块的优化。

重新搭建Framework框架，实现顶层模块的构建，学会导入RAM和ROM。

Figure 2结果图1(同实验二)

Figure 3结果图2(同实验二)

Figure 4结果图3(同实验二)

六、讨论、心得

这个实验相对简单，但在将以前使用原理图表示的模块转换为Verilog语言来书写还是存在有一些值得思考的地方，会更加注重原理的理解。