实验4 – 集成替换CPU核实验报告

——IP核设计CPU/IP2CPU

| 姓名： | 林逸竹 |  | 学号： | 3160104229 |  |  | 专业： | 计算机科学与技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称： |  | 计算机组成与设计实验 |  |  | 同组学生姓名： | 无 |  |  |  |
| 实验时间： |  | 2018-3-26 | 实验地点： |  | 紫金港东4-509 |  | 指导老师： |  | 施青松，黎金洪 |  |

一、实验目的和要求

1. 复习寄存器传输控制技术

2. 掌握CPU的核心组成：数据通路与控制器

3. 设计数据通路的功能部件

4. 进一步了解计算机系统的基本结构

5. 熟练掌握IP核的使用方法

二、实验内容和原理

2.1 实验任务

1. 用IP核集成CPU并替换实验三的CPU核

 选用教材提供的IP核集成实现CPU

 此实验在Exp03的基础上完成

2. 设计数据通路子部件并作时序仿真：

 ALU

 Register Files

3. 熟练掌握IP核的使用方法

2.2 Computer Organization

Computer System:

- Software

- Hardware

  - CPU

    - Control unit

    - Datapath

      - Path: multiplexors

      - ALU

      - Registers

  - Memory

  - I/O interface

    - Input: PS2

    - Bidirectional: Storage

    - Output: VGA

三、主要仪器设备

3.1 实验设备

1. 计算机（Intel Core i5以上，4GB内存以上）系统

2. 计算机软硬件课程贯通教学实验系统

3. Xilinx ISE14.4及以上开发工具

3.2 材料

无

四、实验实现方法、步骤与调试

4.1 OExp04-IP2CPU

- 清理Exp03工程

- 新建SCPU模块，使用IP核按原理图绘制。

4.2 ALU

1. 按原理图描述ALU，仿真通过后封装逻辑符号。

仿真代码如下：

`timescale 1ns / 1ps module ALU_ALU_sch_tb(); // Inputs reg [31:0] A; reg [31:0] B; reg [2:0] ALU_operation; // Output wire Co; wire [31:0] res; wire zero; wire overflow; // Bidirs // Instantiate the UUT ALU UUT ( .A(A), .B(B), .Co(Co), .ALU_operation(ALU_operation), .res(res), .zero(zero), .overflow(overflow) ); // Initialize Inputs initial begin A = 32'hA5A5A5A5; B = 32'h5A5A5A5A; ALU_operation = 3'b111; #100; ALU_operation = 3'b110; #100; ALU_operation = 3'b101; #100; ALU_operation = 3'b100; #100; ALU_operation = 3'b011; #100; ALU_operation = 3'b010; #100; ALU_operation = 3'b001; #100; ALU_operation = 3'b000; #100; A = 32'h01234567; B = 32'h76543210; ALU_operation = 3'b111; end endmodule

仿真结果如下：

2．用Verilog语言描述Regs，通过仿真。

设计代码如下：

module Regs( input clk, rst, we, input [4:0] reg_Rd_addr_A, reg_Rt_addr_B, reg_Wt_addr, input [31:0] wdata, output [31:0] rdata_A, rdata_B ); reg [31:0] register [1:31]; integer i; assign rdata_A = (reg_Rd_addr_A==0) ? 0:register[reg_Rd_addr_A]; assign rdata_B = (reg_Rt_addr_B==0) ? 0:register[reg_Rt_addr_B]; always @(posedge clk or posedge rst) begin if(rst==1) for(i=1;i<32;i=i+1) register[i]<=0; else if((reg_Wt_addr!=0) && (we==1)) register[reg_Wt_addr] <= wdata; end endmodule

仿真代码如下:

module Reg_Test; // Inputs reg clk; reg rst; reg we; reg [4:0] reg_Rd_addr_A; reg [4:0] reg_Rt_addr_B; reg [4:0] reg_Wt_addr; reg [31:0] wdata; // Outputs wire [31:0] rdata_A; wire [31:0] rdata_B; // Instantiate the Unit Under Test (UUT) Regs uut ( .clk(clk), .rst(rst), .we(we), .reg_Rd_addr_A(reg_Rd_addr_A), .reg_Rt_addr_B(reg_Rt_addr_B), .reg_Wt_addr(reg_Wt_addr), .wdata(wdata), .rdata_A(rdata_A), .rdata_B(rdata_B) ); initial begin // Initialize Inputs clk = 0; rst = 0; we = 0; reg_Rd_addr_A = 0; reg_Rt_addr_B = 0; reg_Wt_addr = 0; wdata = 0; fork forever #20 clk<= ~clk; begin #100; rst = 1; #40; rst = 0; we = 1; wdata = 32'ha5a5a5a5; reg_Wt_addr = 32'h5; #40; wdata = 32'h55aa55aa; reg_Wt_addr = 32'h6; #40; we = 0; wdata = 32'haaaa5555; reg_Wt_addr = 32'h0; #40; reg_Rd_addr_A = 32'h5; reg_Rt_addr_B = 32'h6; end join end endmodule

仿真结果如下：

五、实验结果与分析

5.1 OexpExp04_IP2SCPU

能够实现下表功能。

Figure 1 实验结果(1) 跑马灯

Figure 2 实验结果(2) 矩形

Figure 3 实验结果(3) RAM

Figure 4 实验结果(4) 累加

5.2 ALU

通过仿真测试

六、讨论、心得

通过对SCPU的拆分和对ALU等的设计构建对结构有了更深的了解。